OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn.:

Radiotelefony, radiostacje i osprzęt

w ramach planu inwestycyjnego 0003/PI/2026

Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe oraz kompatybilne z  zainstalowanym u Zamawiającego system komunikacji. Kompatybilność oznacza możliwość uruchomienia urządzenia w systemie Zamawiającego z możliwością użycia jego wszystkich funkcji.

# Część 1: Radiotelefony i osprzęt

Zakres: Dostawa i konfiguracja urządzeń w systemie Zamawiającego

## Radiotelefon przenośny zgodny z systemem Tetra –MXP600 - 20szt

| Parametr radiotelefon Tetra podstawowy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Pasmo TETRA | 380 - 430 MHz |
| Moc nadajnika TETRA | Klasa 3 |
| Czułość odbiornika statyczna | -116 dBm |
| Tryby pracy TETRA | TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation) |
| Szyfrowanie TETRA | TEA1 |
| Wyświetlacz | Min 2,4 cala |
| Akumulator | Min. 3000 mAh |
| Moc audio | min. 2 W |
| Łączność dodatkowa | Wi-Fi 2,4 (802.11 b/g/n), Bluetooth, NFC (opcjonalnie) |
| GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| Funkcje wywołania alarmowego | Przycisk alarmowy (Emergency), Man Down / Lone Worker |
| Stopień ochrony | IP67, IP68(2m, 2h) |
| Odporność mechaniczna | MIL-STD-810G |
| Centralne zarządzanie | TAK |
| Waga (orientacyjna) | Do 250 g (z baterią i anteną) |
| Akcesoria (opcjonalne) | mikrofonogłośnik, pokrowiec |
| Parametry środowiskowe - Temp. pracy | Od –30°C do +70°C |
| Parametry środowiskowe - Wilgotność | Wilgotność względna do 95% (bez kondensacji) |
| Akcesoria w zestawie | Ładowarka z zasilaczem, antena, klips, bateria. Dodatkowa ładowarka sześciostanowiskowa – 2szt |
| Gwarancja/Serwis | 3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania |

Radiotelefon przenośny zgodny z systemem Tetra   –  MTP 3550 - 18szt

| Parametr radiotelefon Tetra podstawowy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Pasmo TETRA | 380 - 430 MHz |
| Moc nadajnika TETRA | Klasa 3 |
| Czułość odbiornika statyczna | Min. -116 dBm |
| Tryby pracy TETRA | TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation) |
| Szyfrowanie TETRA | TEA1 |
| Wyświetlacz | min 1,7 cala, |
| Akumulator | Min. 3000 mAh |
| Moc audio | min. 2 W |
| Pełna klawiatura | TAK |
| Łączność dodatkowa | Bluetooth |
| GNSS | GPS,Beidou, GLONASS |
| Wywołanie w niebezpieczeństwie | Przycisk alarmowy (Emergency), Man Down / Lone Worker |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Odporność mechaniczna | MIL-STD-810G |
| Centralne zarządzanie | TAK |
| Waga (orientacyjna) | do 285 g (z baterią i anteną) |
| Akcesoria (opcjonalne) | pokrowiec na pas, mikrofonogłośnik |
| Parametry środowiskowe - Temp. pracy | Od –30°C do +60°C |
| Parametry środowiskowe - Wilgotność | Wilgotność względna do 95% (bez kondensacji) |
| Akcesoria w zestawie | Ładowarka z zasilaczem, antena, klips, bateria. |
| Gwarancja/Serwis | 3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania |

## Radiotelefon przenośny ATEX zgodny z systemem Tetra – 3szt

| Parametr radiotelefon Tetra podstawowy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Pasmo TETRA | 380 - 430 MHz |
| Moc nadajnika TETRA | 1W |
| Czułość odbiornika statyczna | Min. -116 dBm |
| Tryby pracy TETRA | TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation) |
| Szyfrowanie TETRA | TEA1 |
| Wyświetlacz | dwa wyświetlacze : górny I przedni |
| Akumulator (ATEX IP66/IP67) | Min. 1250 mAh |
| Moc audio | Min. 1,2 W |
| Pełna klawiatura | TAK |
| Łączność dodatkowa | Bluetooth |
| GNSS | GPS, Beidou, GLONASS |
| Wywołanie w niebezpieczeństwie | Przycisk alarmowy (Emergency), Man Down / Lone Worker |
| Stopień ochrony | IP64/IP65/IP66/IP67 |
| Odporność mechaniczna | MIL-STD-810G |
| Centralne zarządzanie | TAK |
| Waga (orientacyjna) | do 445 g (z baterią i anteną) |
| Akcesoria (opcjonalne) | mikrofonoglośnik |
| Parametry środowiskowe - Temp. pracy | od –30°C do +60°C (ATEX cert.: od –20°C do +55°C) |
| Parametry środowiskowe - Wilgotność | ETS 300-019-1-7 class 7.3E |
| Parametry środowiskowe – wstrząs, upadek | ETS 300-019 1-7 class 5M3 |
| Akcesoria w zestawie | Ładowarka z zasilaczem, antena, bateria , pokrowiec z zaczepem 2,5” na pasek |
| Gwarancja/Serwis | 3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania |

## Radiotelefon stacjonarny MXM600 – 6szt

| Parametr radiotelefon Tetra mobilny | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Pasmo TETRA | 380 - 430 MHz |
| Moc nadajnika TETRA | 10 W (klasa 2), 3 W (klasa 3) |
| Czułość odbiornika statyczna | -116 dBm |
| Tryby pracy TETRA | TMO (Trunked Mode Operation), DMO (Direct Mode Operation) |
| Szyfrowanie TETRA | TEA1 |
| Wyświetlacz | 320 x 240 pikseli |
| Moc audio | 10 W |
| GNSS | GPS/GLONASS/Beidou |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Centralne zarządzanie | TAK |
| Zdalne programowanie | TAK |
| Waga (orientacyjna) | 1900 g (z płytą czołową) |
| Parametry środowiskowe - Temp. pracy | Od –25°C do +65°C |
| Parametry środowiskowe - Wilgotność | Wilgotność względna do 95% (bez kondensacji) |
| Złącza |  |
| Akcesoria w zestawie | Mikrofon, głośnik zewnętrzny, uchwyt montażowy, kabel zasilający. |

## Radiostacja do komunikacja ze statkami powietrznymi, wraz z całym osprzętem niezbędnym do instalacji i użytkowania w pojeździe – 3szt

| Parametr radiotelefon stacjonarny | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości | 118.000-136.992 Mhz |
| Rozstaw kanałów | 25 kHz/8.33 kHz (EUR) |
| Rodzaj emisji | 6K80A3E, 5K00A3E |
| Zakres temperatur pracy | –20˚C to +55˚C |
| Złącze antenowe | SO-239 (50 Ω) |
| Liczba kanałów pamięci | 200 kanałów |
| Wymagania dotyczące zasilania | 13.75 V/27.5 V DC |
| Wymiary | 161×45×175 (mm) |
| Waga | 1.5 kg |
| Gwarancja/Serwis | 3-lata, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy 3 dni robocze, bez kosztów przesyłki w obie strony, dostęp do aktualnej wersji oprogramowania |

## Pozostałe

| Pozostałe | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zestaw słuchawkowy | Wersja z ochronnikiem słuchu Atex, oraz adapterem Atex, zgodny z radiotelefonem z pozycji nr.3 Ilość: 10szt |
| Mikrofonogłośnik zdalny | Wersja ATEX z regulacją głośności zgodny z radiotelefonem z pozycji nr.3 Ilość: 3szt |

# Część 2: Zestawy słuchawkowe

Zakres: Dostawa

## Stacja bazowa montowana do paska – 4szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Pasmo częstotliwości | 1880 MHz – 1900 MHz |
| Średnia moc wyjściowa | 10 mW (250 mW peak w EU) |
| Zasięg | 150 m (450') line-of-sight |
| Kanały | 10 kanałów |
| Sloty czasowe | 2 × 12 |
| Źródło zasilania | Akumulator Li-Polymer 3.7V |
| Pobór prądu | 90 mA |
| Temperatura pracy | -10°C do +45°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +60°C |
| Wymiary | 4"H × 2-3/4"W × 1-7/8"D |
| Waga | 280 g |
| Akcesoria w zestawie | Silikonowy żółty pokrowiec |
| Gwarancja/Serwis | 1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony. |

## Stacja bazowa montowana do samolotu – 4szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Pasmo częstotliwości | 1880 MHz – 1900 MHz |
| Średnia moc wyjściowa | 10 mW (250 mW peak w EU) |
| Zasięg | 150 m (450') line-of-sight |
| Kanały | 10 kanałów |
| Sloty czasowe | 2 × 12 |
| Źródło zasilania | Akumulator Li-Polymer 3.7V |
| Pobór prądu | 90 mA |
| Temperatura pracy | -10°C do +45°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +60°C |
| Wymiary | 4"H × 2-3/4"W × 2-1/2"D |
| Waga | 280 g |
| Interfejs lotniczy | PJ-051 |
| Przewody kompatybilne | PN 41035G-02 / 03 / 04 / 05 |
| Gwarancja/Serwis | 1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony. |

## Przewód Push-Back – 4szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Typ złącza | PJ-051 Plug |
| Przeznaczenie | Komercyjne statki powietrzne |
| Mocowanie | Linka i zaczep do panelu serwisowego |

## Ładowarka do baterii montowanych w stacjach roboczych – 2szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Waga | 295 g |
| Wymiary | 4.75"L × 3.25"W × 3.5"D |
| Napięcie wejściowe | 5–15 VDC |
| Prąd wejściowy | 5A max |
| Napięcie wyjściowe | 4.2 VDC |
| Prąd wyjściowy | 850mA na baterię |
| Kompatybilność baterii | Li-Polymer 3.7V 2260mAh |
| Temperatura pracy | 0°C do 38°C |
| Montaż | Desktop / Surface mount |
| Akcesoria w zestawie | Kabel z zasilaczem |
| Gwarancja/Serwis | 1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony. |

## Akumulator Li-Polymer do stacji roboczych – 10szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Typ baterii | Li-Polymer |
| Napięcie nominalne | 3.7V |
| Pojemność nominalna | 2260mAh |
| Czas pracy | Do 24 godzin |
| Czas ładowania | 3–4 godziny |
| Zastosowanie | Belt Stations i Push-Back Gateway |
| Gwarancja/Serwis | 1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony. |

## Zestaw słuchawkowy przewodowy – 3szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Waga (bez przewodu) | 462 g |
| Przewód komunikacyjny | 25’ spiralny przewód 1/4” |
| Tłumienie hałasu NRR | 24 dB |
| Typ kopuły | Shallow, ABS composite |
| Impedancja słuchawek | 300 Ω |
| Czułość słuchawek | 90 dB SPL @1kHz |
| Pasmo słuchawek | 200–5500 Hz |
| Impedancja mikrofonu | 150 Ω |
| Czułość mikrofonu | 400 µV |
| Pasmo mikrofonu | 150 Hz – 8 kHz |
| Gwarancja/Serwis | 1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony. |

## Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy – 9szt

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Waga (bez przewodu) | 496 g |
| Przewód komunikacyjny | 6 ft, MAP-57-50 |
| Tłumienie hałasu NRR | 26 dB |
| Typ kopuły | Hybrid, ABS |
| Impedancja słuchawek | 35 Ω |
| Czułość słuchawek | 100 dB SPL/1mW |
| Pasmo słuchawek | 20 Hz – 20 kHz |
| Typ mikrofonu | Dynamiczny |
| Impedancja mikrofonu | 5 Ω |
| Czułość mikrofonu | 325 µV |
| Pasmo mikrofonu | 150 Hz – 8 kHz |
| Gwarancja/Serwis | 1 rok, naprawa wad fabrycznych oraz usterek będących wynikiem normalnego użytkowania, czas naprawy do 14 dni roboczych, bez kosztów przesyłki w obie strony. |

# Część 3: Oprogramowanie ze stacją do programowania

Zakres: Dostawa i wdrożenie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie nowego stanowiska obejmującego system generowania, przechowywania i dystrybucji kluczy TEA1 - Provisioning Centre (PrC) oraz oprogramowania KVL (Key Variable Loader), przeznaczonego do terminali abonenckich systemu TETRA firmy Motorola.

- Provisioning Center – kompletny system umożliwiający generowanie i wgrywanie kluczy TEA1 do systemu Tetra zainstalowanego w Porcie Lotniczym oraz generowanie kluczy niezbędnych do uruchomienia szyfracji TEA1 w radiotelefonach Motorola wraz niezbędnym okablowaniem,

- KVL (Key Variable Leader) - umożliwiający wgranie kluczy szyfrujących TEA1 do radiotelefonów  Motorola,

- Uruchomienie systemu wraz ze szkoleniem z obsługi i wykorzystania systemu dla minimum 10 pracowników Zamawiającego,

- Gwarancja na całość przez okres 36 miesięcy,

- Świadczenie usług serwisowych do momentu wygaśnięcia gwarancji.

# Część 4: Klucze szyfrujące

Zakres: Dostawa

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i skonfigurowanie kluczy szyfrujących TEA1 do radiotelefonów Airbus Cassidian EADS w ilości 80 sztuk będących w posiadaniu Zamawiającego.